Техническая спецификация

| № п/п | Наименование товара | Количество/ ед. измерения | Цена, без учета НДС | Сумма, без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Салфетки НаноТек зеленый | 50 штук | 4 806,00 | 240 300,00 |

Салфетки НаноТек

Салфетка с антибактериальным эффектом должна представлять собой нетканое полотно для протирки и дезинфекции поверхностей из бесконечного 100% бикомпонентного микроволокна. Должна быть предназначена для текущих и генеральных уборок в ЛПУ. Материал: не менее 70% полиэстер из переработанных материалов с наночастицами серебра, не более 30% полиамид. Размер салфетки не менее 35х40 см. Объем впитывания не менее 90 мл. Должна выдерживать не менее 250 циклов стирки в стиральной машине при режиме термической дезинфекции не менее 95°С. Остаточная влажность после отжима 1000 об/мин должна быть не более 0,9 мл на 1 кв. м поверхности. Должна выдерживать не менее 80 циклов обработки в паровом стерилизаторе в режиме «t°134С, 5 мин» без деформации, усадки и потери первоначального объема впитывания. Не должна обесцвечиваться, не должна окрашивать обрабатываемые поверхности в течение всего периода эксплуатации.  Должна обладать антибактериальным эффектом за счет содержания наночастиц серебра. Наночастицы серебра должны быть включены в состав полимера, осажденных на наносферы диоксида кремния. Не должна оставлять разводов. Должна быть устойчива к растворам моющих и дезинфицирующих средств с показателем pH в диапазоне (от 1 до 10)* при длительной экспозиции. Должна иметь разработанную инструкцию по применению для проведения текущей и генеральной дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях. Должна иметь рекомендации по стирке и обработке. Должны быть упакованы в герметичные прозрачные полимерные пакеты по не менее чем 5 шт. в упаковке. Должны быть совестимы с системой уборки имеющейся у заказчика.

Зеленый -  Поверхности в чистых (стерильных/режимных) помещениях. Операционные, родовые,реанимационные залы, ПИТ и т.д.