Техническая спецификация закупаемых товаров.

Наименование закупки- Световодный кабель 2,8 мм х 3м, Трансдюсер ShockPulse

| № лота | Наименование оборудования | Срок исполнения услуги | Место доставки изделия после ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Световодный кабель 2,8 мм х 3м 1 шт | 30 дней | г. Астана, пр. Аблай Хана 42 |
| 2 | Трансдюсер ShockPulse 1 шт | 30 дней | г. Астана, пр. Аблай Хана 42 |

Тех.спецификация.

1. Световодный кабель 2,8 мм х 3м - Световодный кабель универсальный для подключения к источнику света и оптическим телескопам. Наличие

съемного переходника к источнику света. Диаметр: не более 2,8мм.

Длина не менее 3 м. Многоразовый, автоклавируемый.

2. Трансдюсер ShockPulse - Размеры корпуса: Максимальный диаметр 4,8

см (2 дюйма) Длина 19,6 см (7,7 дюймов) Масса 0,45 кг (0,99 фунтов)

Кабель: Длина 3 м (10 футов) Стерилизация: Пар Утвержденный срок службы не менее 100 повторных применений. Наличие рукоятки управления аспирацией на корпусе передатчика. Регулятор всасывания может быть настроен вручную, от нулевой до полной мощности всасывания, посредством поворачивания рукоятки управления.

Кнопка Режим ручного управления СТАНДАРТНОЙ МОЩНОСТИ.

Кнопка Режим ручного управления ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ.

Зонды однопросветные используют одновременное кинетическое и

ультразвуковое воздействие для дробления камней. Частота работы всех зондов в режиме ультразвукового воздействия составляет от 19,500 до 21,500 Гц. С переменной подачей ударно- волновой кинетической

энергии частотой 300Гц. Наличие аспирационногоканала для удаления каменной крошки согласно типу зонда. Конструктивно содержит

свободную массу для ударного импульса и возвратную пружину.

Подсоединение зонда к УЗ- передатчику контролируется при помощи моментного ключа.

Руководитель отдела ОМО                                          Аубакиров В.Б.