Техническая спецификация

Наименование закупки-  комплект фильтров для Установки «УВОИ ‘М-Ф’

| № лота | Наименование оборудования | Срок исполнения услуги | Место доставки изделия после ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект фильтров для Установки «УВОИ ‘М-Ф’ | До 90 дней | г. Астана, пр. Аблай Хана 42 |

Комплект фильтров для Установки «УВОИ ‘М-Ф’ Комбинированные многоступенчатые установки АКВАЛАБ (исполнение УВОИ-МФ-1812) для получения сверхчистой воды 1 типа (18,18 МОм x см при 25 °С). ULP серия мембран ультранизкого давления из ароматического полиамидного компаунда разработанная компанией Vontron Technology Co., Ltd, может работать при ультранизком давлении достигая настолько высокого потока пермеата и отторжения соли, насколько это возможно для мембран низкого давления, это применимо к опреснению поверхностных вод и подземных вод. Он работает под приблизительно 2/3 рабочего давления регулярной композитной мембраны низкого давления, и достигает скорости отторжения соли до 99,5%, что может уменьшить затраты на инвестиции для таких объектов, как соответствующие насосы, трубопроводы, а также контейнеры и т.д. и эксплуатационные расходы для системы обратного осмоса, повышая тем самым экономическую эффективность. Будучи подходящим для обессоливания источников воды с концентрацией соли ниже 2000 ppm, таких как поверхностные воды, подземные воды, водопроводной воды, коммунального водоснабжения и т.д., мембранные элементы в основном применимы к многочисленным проектам различных масштабов, таких, как очистка воды, пополнение котловой воды, для переработки пищевых продуктов, а также фармацевтической продукции и т.д.

Сертификат происхождения или сертификат от завода изготовителя.

| Описание | В комплект включены следующие виды фильтров: - Картридж микрофильтрационный (5 мкм) MFC 15" (арт. 15CX) – 2 шт; - Картридж с гранулированным активированным углем ACC 15" (арт. 15CQ) – 2 шт; - Картридж компактный c мембранным элементом ROC 13” 50 gpd (арт. 1TX2) – 4 шт; - Картридж с ионитом смешанного действия MBC 15" (арт. 15CR) 2 шт. |
| --- | --- |