«УТВЕРЖДАЮ»

И.О.Председатель правления

АО «ННМЦ»

Купенов Б.Г.

«	»		2026 г

Техническая спецификация закупаемого товара.

| № лота | Наименование услуги | Срок исполнения услуги | Место проведения услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портативный медицинский отсасыватель Armed 7E | 30 дней. | г. Астана, Аблай Хана 42 |

1. Общие сведения

Наименование: Отсасыватель медицинский электрический портативный

Модель: Armed 7E

Тип: переносной аспиратор

Назначение: удаление жидкостей и биологических выделений из дыхательных путей и операционного поля.

2. Область применения

• Реанимация

• Хирургия

• ЛОР

• Стоматология

• Скорая медицинская помощь

• Домашний уход

3. Технические характеристики

Максимальное разрежение: ≥ 0,075 МПа

Производительность: ≥ 15 л/мин

Регулировка вакуума: плавная

Манометр: встроенный

Объём сборной ёмкости: 1 000 мл

Защита от переполнения: поплавковый клапан

Бактериальный фильтр: имеется

Уровень шума: ≤ 60 дБ

4. Электропитание

Напряжение сети: 220 В

Частота: 50 Гц

Потребляемая мощность: ≤ 90 Вт

5. Комплектация

• Отсасыватель Armed 7E

• Сборная банка 1 л

• Крышка с поплавковым клапаном

• Силиконовые трубки

• Аспирационный катетер

• Бактериальный фильтр

• Сетевой кабель

• Паспорт изделия

• Руководство пользователя

6. Габариты и масса

Размеры: ~ 280 × 200 × 280 мм

Масса: 4–5 кг

Руководитель отдела ОМО                                                                Аубакиров В.Б.