Техническая спецификация

- Кнопка выхода металлическая с подсветкой-1шт

Наработка на отказ – 500 000 циклов

Материал – цинковый сплав

Тип монтажа - накладная

Питание – 12 В DC

Контакт: NO

Коммутируемая нагрузка - 3А/36В постоянного тока

Размеры (ВхШхГ), мм - 80 х 30 х 24мм

Диапазон рабочих температур -40 до +50℃ IP44

- Контроллер z-5 – 1 шт

Защита от неправильного включения

Выбор типа замка

Режимы Обычный / ACCEPT / TRIGGER / Блокировка

Возможность программирования с ПК (с помощью адаптера Z-2 Base или Z-2 EHR )

Количество ключей: 1364 шт.

Типы записываемых ключей: простой, мастер, блокирующий

Интерфейс связи со считывателем: Dallas TM (IButton)

Электромеханический/электромагнитный замок

Световая и звуковая индикация режимов работы

Напряжение питания: 12V DC

Ток потребления: 4мA, Ток коммутации: 5А

Рабочая температура: -30°С +40°С

Габаритные размеры (мм): 45х25х14

- Блок питания – 1шт

Диапазон напряжения    190-240 В переменного тока

Диапазон частот    50 – 60 Гц

Выход

Напряжение (режим переменного тока) 13.6 В ± 2%

Напряжение (режим батареи) То же, что и напряжение аккумуляторной батареи

Номинальный ток    3 А

Номинальная мощность (макс.)    54.4 Вт (с 1 A зарядного тока)

Эффективность (тип)  >85%

Пульсация и шум   <120mVp-p

Выходной канал    4 канала со стеклянным плавким предохранителем на 1 А за канал.

Зарядка

Вольтаж    13.6 В ± 2%

Ток    1 А (макс.)

Режим постоянного напряжения, зарядный ток уменьшается при увеличении напряжения батареи

Защита

Вход    2 А / 250 В переменного тока, предохранитель

Перегрузка    3.9 А ± 5%

Режим отклонения, восстанавливается автоматически после устранения неисправности

Перегрузка по напряжению    16 В ± 5%

Режим отклонения, восстанавливается автоматически после устранения неисправности

Батарея низкого напряжения    10 В ± 1%

Блоки питания блокируются до тех пор, пока питание AC не восстановится

Короткое замыкание    Режим отклонения, восстанавливается автоматически после устранения неисправности

Окружающая среда

Температура    Рабочая: -20 - 50℃    Хранение: -30 - 80 ℃

Влажность    Рабочая: 20 - 80% относительной влажности    Хранение: 10 - 90% относительной влажности

Безопасность и EMC

EMC Стандарты    EN 55022:2010, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

LVD Стандарты    EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

Металлическая коробка и упаковка

Габариты 203 x 163 x 74 мм, подходит для 1-ого аккумулятора 12В 7 Ач

Вес 1,2кг

- Замок электромагнитный( магнит) – 1шт

Сила удержания 280 кг

Универсальное питание 12В/24В DC

Потребление 12В - 500мА/24В - 250мА

Рабочая температура от  -10°С +55 °С

Световая индикация

Конструкция для преодоления остаточной намагниченности

Когда интерфейс вызова обнаруживает подключение, срабатывает реле и выводится сигнал NO/NC/COM.

Корпус замка из анодированного алюминия

Размеры: 250х50х27мм

Вес 2,0 кг.

- Считыватель -1шт

Защита от копирования ключей (шифрование ID)

Влаго и пылезащищенный корпус

Интеграция в сетевые и автономные системы

Рабочая частота: 13,56 МГц, Mifare Ultralight, Mifare Standard (Classic) 1K и 4К, Mifare ID

Дальность чтения: 3-6 см

Напряжение питания: 8 - 18В постоянного тока

Потребление тока: 50мA

Световая и звуковая индикация

Выходной интерфейс: Wiegand 26/34/42/50, Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A)

Максимальная длина линии от считывателя до контроллера:

- Dallas Touch Memory: не более 15 м

- Wiegand: не более 100 м

Рабочая температура: -30°С +40°С

Габаритные размеры (мм): 85х44х18

- Пожарный ручной извещатель ИОПР 513-101-1 Аварийный выход. – 1 шт Цвет: зеленый

Оснащен группой переключающих контактов (“сухие” контакты), которые могут быть задействованы в шлейфе сигнализации как на размыкание (увеличение сопротивления), так и на замыкание (уменьшение сопротивления).

Диапазон коммутируемых токов - 0,1…200 мА

Диапазон коммутируемых напряжений - 5…72 В

Габаритные размеры - не более 109х94х47 мм

Масса - не более 0,18 кг

Условия эксплуатации: в закрытых помещениях или на открытом воздухе под навесом, при температуре окружающего воздуха от -40° C до +55° C

- Кабель UTP - unfoiled twisted pair - витая пара без экрана – 20 м.

тип прокладки - внутренний

категория - 5 и 5е

тип проводника - многожильный

скорость передачи данных - от 100 Мбит/сек

волновое сопротивление - около 100 Ом

искажение - до 45 нс/км

рабочая частота - от 1 до 100 МГц

рабочее напряжение - от 500 до 750 В

- Аккумуляторная батарея – 1шт.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение    12 В

Номинальная емкость (25°С) 20 часовой разряд    7 Ач

Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С)    30 мОм

Саморазряд    3% емкости в месяц при 25°С

Рабочий диапазон температур

Разряд    -15÷50

Заряд    -10÷50

Хранение    -20÷50

Метод заряда: постоянным напряжением (25°С)

Макс.зарядный ток    2.1 А

Циклический режим (14.4 – 15.0 В)

Температурная компенсация    -30 мВ/°С

Буферный режим (13.50 – 13.80 В)

Температурная компенсация    -20 мВ/°С

Габариты 1мм 151х65х94

Высота с клеммой, мм    100

Руководитель

отдела безопасности                                       Мамырбаев Е.Б.