|  | Утверждаю: Председатель правления АО «ННМЦ» А. Байгенжин |
| --- | --- |

Техническая спецификация

| № лота | Наименование товара | Кол-во | Место поставки товаров |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2МП ИК сетевая видеокамера | 2 | г. Астана, район «Алматы», пр. Абылай Хана, 42 |
| # 2 | Монитор | 1 |  |
| # 3 | IP Видеорегистратор | 1 |  |
| # 4 | Коммутатор 4-портовый неуправляемый PoE | 1 |  |
| 5 | 2TB,5400,3.5'',SATA Жесткий диск | 1 |  |

Характеристики

2МП ИК сетевая видеокамера

| Матрица | 1/2,9-дюймовая CMOS с прогрессивной разверткой |
| --- | --- |
| Чувствительность | Цвет: 0,005 люкс @ (F1.6, АРУ ВКЛ), ч/б: 0 люкс с ИК-подсветкой |
| Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
| Объектив | 2,8 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 103° |
| Формат видеосжатия | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264/MJPEG |
| Битрейт видео | от 32 Kbps до 8 Mbps |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
| Подсветка | до 30 метров(ИК) |
| Аудио | да |
| Локальное хранение данных | нет |
| Смарт функции | Обнаружение движения (поддержка срабатывания сигнализации по указанным типам целей (человек и транспортное средство)), сигнализация саботажа видео, исключение |
| Рабочие условия | от -30 °C до 60 °C. Влажность: 95% или менее (без конденсации) |
| Защита | IP67 |
| Питание | 12 В постоянного тока ± 25 %, 0,4 А, максимум 5 Вт, коаксиальный разъем питания Ø 5,5 мм, защита от обратной полярности, PoE: IEEE 802.3af, класс 3, максимум 6,5 Вт |
| Размер | Ø 112 мм × 82 мм |
| Вес | Около 340 г |

Монитор

Специализированный монитор систем видеонаблюдения

| Экран | 21.45 (54.5см) |
| --- | --- |
| Подсветка | E-LED |
| Подсветка ¦ Разрешение | 1920×1080 |
| Размер пикселя | 0.241×0.241мм |
| Яркость | 250кд/м² |
| Контрастность | 4000:1 |
| Цветопередача | 8bit (16.7M) |
| Время отклика | 8мc |
| Угол обзора | 178° |
| Горизонталь | 178° Вертикаль |
| Интерфейс | 1×HDMI 1.4 / 1×VGA |
| Крепление | VESA 75×75мм (4 - M4×6мм) / Кронштейн настольный (в комплекте) |
| Применение | Внутреннее |
| Цвет | Черный |
| Материал | Пластик |
| Питание | DC 12V 2А 24W |
| Температура | 0°C...+40°C |

IP Видеорегистратор

| Количество каналов | 4×IP ¦ Запись: 4МР / 2МР |
| --- | --- |
| Запись | 4МР/ 2МР |
| Воспроизведение: | 4×2.0MP / 2×4.0MP |
| Битрейт | Входящий 40 Мбит/с / Исходящий 60 Мбит/с |
| Кодек | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711u |
| Количество потоков | 2 |
| Интерфейс | Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / 2×USB 2.0 / 1×HDMI FullHD/ 1×VGA FullHD |
| Носители | 1×SATA HDD 6Тб (нет в комплекте) ¦ Облачный |
| сервис | HIK-Connect |
| Доступ с мобильных устройств | HIK-Connect Дублирование трансляции и записи по локальной сети при помощи NVR Регистратора |
| Настройка | Цветопередача/Яркость/Контрастность ¦ Smart |
| Функции | Запись по событию или движению в кадре |
| Управление | HIK-Connect / iVMS / WEB Клиент / Мышь ¦ Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI |
| Типоразмер | Настольный ¦ Питание: DC 12V ±10% 10W |
| Температура: | 10°C...+55°C |

Коммутатор 4-портовый неуправляемый PoE

| Корпус | Металлический материал, без вентилятора |
| --- | --- |
| Чистый вес | 0.26 кг |
| Вес с упаковкой | 0.75 кг |
| Размеры | (Ш × В × Г): 121.1 мм × 27.6 мм × 83.1 мм |
| Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
| Температура хранения | от -40 °C до 85 ° |
| Рабочая влажность | от 5% до 95% (без конденсации) |
| Относительная влажность | от 5% до 95% (без конденсации) |
| Источник питания | 54VDC, 0.92A |
| Способ установки | На столе, на стене |
| Максимальное потребление энергии | 50 Вт |
| Потребление энергии в режиме ожидания | 5 Вт |
| Защита от скачков напряжения | 6 кВ |

Параметры сети

| Порты | 4 × 10/100 Мбит/с PoE порта, 1 × 10/100 Мбит/с RJ45 порт |
| --- | --- |
| Таблица MAC-адресов | 2 К |
| Пропускная способность коммутатора | 1.2 Гбит/с |
| Скорость пересылки пакетов | 0.89 Мппс |
| Внутренний кеш | 768 Кбит |

PoE источник питания

| Стандарт PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| --- | --- |
| Контакты PoE | 8-контактное питание: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) |
| Порты PoE | Порты 1–4 |
| Максимальная мощность порта | 30 Вт |
| Бюджет PoE мощности | 45 Вт |

Функции программного обеспечения

| Изоляция портов Порты 1–4 | режим изоляции портов для повышения сетевой безопасности. Порты в группе изоляции не могут общаться друг с другом, но могут общаться с портами вне группы изоляции. |
| --- | --- |
| PoE Watchdog | Порты 1–4: автоматическое обнаружение и перезагрузка камер, которые не отвечают |
| Агрегация ссылок | : Агрегация ссылок используется для объединения нескольких физических портов в логический порт для балансировки нагрузки, расширения пропускной способности и защиты портов. Поддерживает статическую агрегацию ссылок. Поддерживает 1 группу агрегации. |
| Предотвращение петель | Предотвращение петель используется для предотвращения образования петель в коммутируемой сети, что может серьезно повлиять на сетевое соединение. Отключено по умолчанию. Поддерживает 802.1D STP и 802.1w RSTP. |
| VLAN | VLAN используется для планирования масштабируемости сети и улучшения ее здоровья. Поддерживает 802.1Q. Настроить VLAN ID от 1 до 4094. Поддерживает режимы Trunk и Access портов. Поддерживает до 32 VLAN. |
| Дальняя передача | Порты 1–4: до 300 м. Производительность на дальнем расстоянии может зависеть от модели камеры и состояния кабеля |
| HPP | Поддержка активации одним нажатием и удаленного управления через Hik-Partner Pro. Поддерживаемые функции: |

Отображение скорости порта.

Отображение использования пропускной способности порта.

Отображение использования PoE мощности.

Отображение информации о топологии.

Отображение статуса тревог.

Перезагрузка портов и устройств.

Включение режима дальнего диапазона порта.

Удаленное обновление устройства.

Обслуживание системы

Поддержка удаленного управления через Hik-Partner Pro.

VIP порт

Порты 1 и 2: данные на VIP портах будут передаваться в приоритетном порядке при нехватке пропускной способности.

Сертификаты

| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020) |
| --- | --- |
| Безопасность | CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Второе издание)), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017) |
| Химические вещества | CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Регламент (EC) No.1907/2006) |

Технические характеристики:

| Жесткий диск | 2TB,5400,3.5'',SATA |
| --- | --- |
| Емкость | 2Tб |
| Кэш | 128Мб |
| Скорость | 5400Об./Мин |
| Интерфейс | SATA, 6 Гбит/с |

Руководитель отдела безопасности                    Мамырбаев Е.Б.