«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Председателя правления

по медицинской деятельности

Купенов Б.Г. ____________                                                     м.п.

Техническая спецификация закупаемых товаров

## Наименование закупки: Услуга по замене сменных картриджей 5 ступени проточной воды.

| № лота | Наименование | Срок исполнения услуги: | Место поставки товаров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ## Услуга по замене сменных картриджей 5 ступени проточной воды. | 5 календарных дня с даты заявки, услуги оказываются дважды в год. | РК, г. Астана, пр. Абылайхана 42, АО Национальный научный медицинский центр |

## Технические и качественные характеристики: Услуга по замене сменных картриджей 5 ступени проточной воды. Картридж полипропилен 5мкр -1, активированный уголь- 1, прессованный активированный уголь -1, евро пост карбон -1, мембрана 75G-1. Cмягчение воды и удаление хлора. Скорость фильтрации 1 литр в минуту и замена картриджей. В год два раза. Для фильтра ОСМО -5-ти ступенчатый с насосом. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты подписания акта приема передачи.  Доставка товара на склад Заказчика по адресу Абылайхана, 42. В стоимость товара входит сам товар и сопутствующие услуги. Доставка и разгрузка до места назначения. Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения.

Технические и качественные характеристики:

1 ступень. Полипропиленовый картридж удаляет из воды механические примеси (песок, ржавчину), замена производится от 3-6 месяцев.

2 ступень. Активированный уголь, этот картридж эффективно очищает воду от хлора, неприятный привкус, замена производится от 3-6 месяцев.

3 ступень. Гранулированный уголь, картридж служит для высокоэффективной фильтрации и очищения воды от определенных летучих органических соединений хлора, а также сокращает количество осадков до 5 мкрн, замена производится от 3-6 месяцев.

4 ступень. Мембрана обратного осмоса производительностью около 300 л /сут, картридж служит для очистки воды от тяжелых металлов, нитратов, токсинов, а также умягчение воды, замена производится от 1 года до 2 лет.

5 ступень. Постфильтр с гранулированным активированным углем этот картридж устраняет неприятный привкус и запах, замена производится от 6 месяцев до 1 года.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. В стоимость услуги входит сам товар и сопутствующие услуги. Доставка и разгрузка и монтаж до места назначения. Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения.

Исполнитель:                                                                            Г. Кикимбаева