Утверждаю

Заместитель

Председателя Правления

по медицинской деятельности

__________Б. Купенов

«____»__________ 2026г.

Техническая спецификация

на закуп услуги по замеру сопротивления контура заземления устройств молниезащиты

| № п/п | Наименование | Кол-во | Адрес доставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Количество молниезащит составляет 7 единиц, из них 6 единиц по адресу проспект Абылайхана, 42 и 1 единица по адресу проспект Кабанбай батыра, 27. | 7 ед. | Г. Астана, проспект Абылайхана, 42 и проспект Кабанбай батыра, 27 АО «Национальный научный медицинский центр» |
|  | В ходе проверки визуально обследуется состояние частей молниеприёмников, доступных обзору. При этом определяется их целостность, состояние защиты от коррозии, проверяется надёжность сварных и болтовых соединений. Производятся замеры сопротивлений заземляющих проводников, относящихся к отдельно стоящим молниеотводам. При измерениях используется приборы, прошедшие аттестацию (имеющие свидетельство о поверке). Результаты измерений, производимых в ходе испытаний не должны превышать норм и правил, установленных в ПУЭ. В случае несоблюдения данного условия необходимо выполнить ревизию заземлителей и заземляющих элементов. |  |  |
|  | Копии свидетельств о поверке используемых приборов. |  |  |
|  | Результаты проверки оформляются протоколом, в который заносится следующая информация: |  |  |
|  | наименование объекта, на котором проводились измерения и испытания; |  |  |
|  | условия, при которых выполнялись измерения: температура и влажность воздуха, характеристика состояния грунта; |  |  |
|  | перечень приборов и оборудования, использованных в ходе проверки; |  |  |
|  | описание выявленных нарушений требованиям нормативных документов; |  |  |
| 5. | Заключение о пригодности системы молниезащиты к дальнейшей эксплуатации; |  |  |
| 6. | Данные работника электролаборатории, выполнявшего испытание и измерение. |  |  |
| 7. | Заполнение журнала проверки состояния устройств молниезащиты. |  |  |

Руководитель отдела ЧС и ОТ                                                                   Т. Айтбаев