|  | Утверждаю: Председатель правления АО «ННМЦ» А. Байгенжин |
| --- | --- |

Техническая спецификация

| № п\п | Наименование товара | Кол-во | Срок поставки товаров | Место поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кондиционер с зимним комплектом и с установкой | 4 шт | 15 календарных дней c даты подписания договора | г. Астана, район «НҰРА» пр. Кабанбай батыр 27 |

ГОСТ 26963-86 Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия

Раздел 1. Технические и качественные характеристики:

Кондиционер настенный AVA ACTN-12TG или эквивалент

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип | Настенная сплит-система |
| Модель | AVA ACTN-12TG |
| Тип компрессора | Обычный (неинверторный) |
| Бренд компрессора | RECHI |
| Холодопроизводительность | 3,52 кВт (12000 BTU/ч) |
| Теплопроизводительность | 3,66 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1095 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1013 Вт |
| Обслуживаемая площадь | До 36 м² |
| Класс энергоэффективности | A |
| Хладагент | R32 |
| Режимы работы | Охлаждение / Обогрев / Ночной режим |
| Управление | Пульт ДУ, дисплей, таймер |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 30 дБ |
| Уровень шума наружного блока | 50 дБ |
| Рабочая температура наружного воздуха | от -7 °C до +43 °C |
| Диапазон установки температуры | 16–31 °C |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г) | 777 × 250 × 201 мм |
| Вес внутреннего блока | 7,4 кг |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г) | 777 × 498 × 290 мм |
| Вес наружного блока | 25 кг |
| Напряжение питания | 220–240 В, 50 Гц |
| Страна производства | Китай |
| Зимний комплект | 4 шт |

Раздел 2. Прочие характеристики:

- Сопутствующие услуги:

  - Доставка до места установки Заказчика;

  - Демонтаж старой кондиционера и Монтаж нового кондиционера осуществляется на место, указанное заказчиком.

  - Услуги автовышки входить в стоимость.

  - Монтаж и пуско-наладка новых кондиционеров с удлинением хладонесущей магистрали до 6 метров;

  - Гарантия на товар и сопутствующие услуги 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи. Сервисное обслуживание на время гарантии, включающее ремонт любых неисправностей, заправку фреоном.

  - После поставки поставщик должен предоставить технический паспорт товара на казахском и русском языке, а также сертификат соответствия;

  - Все сопутствующие услуги, комплектующие и расходные материалы для полноценной работы кондиционера, услуги АГП (автовышка), устранение дефектов стены и потолков входят в стоимость товара;

- Сопутствующие услуги должны выполняться в соответствии с правилами безопасной эксплуатации помещений и оборудования, охраны труда, соблюдения санитарно-гигиенических норм для помещений, поддержания в надлежащем состоянии внутренних помещений и оборудования в соответствии с действующими в Республики Казахстан нормами, требованиями и стандартами. Поставщик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами, за правильную эксплуатацию имущества нести материальную ответственность в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

- Поставщик обязан обеспечить сохранность материальных ценностей Заказчика. В случаях нанесения ущерба, все затраты по устранению и возмещению материального ущерба собственности Заказчика, Поставщик берет на себя;

- Поставщиком должны быть использованы новые материалы, не бывшие в употреблении. Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения;

- В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.

| Главный инженер-энергетик | Жакижанов Р.Ж |
| --- | --- |